SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Zadanie č. 1 - SIP Proxy

(telefónna ústredňa)

MOBILNÉ TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE

Róbert Junas

FIIT STU

Cvičenie: streda 12:00

1.3.2022

# Implementácia

## Použité knižnice

Použili sme UDP implementáciu SIP proxy servera, ktorá bola vytvorená pre python 2.X od THIRION Philippe – presnejšie repozitár PySipFullProxy a súbor sipfullproxy.py (https://github.com/tirfil/PySipFullProxy)

## Naša doimplemetácia

Na našu implementáciu sme sa rozhodli v jazyku python verzie 3.10.0 64-bit. Kvôli tomu, že knižnica bola implementovaná pre starú verziu python-u, tak sme nad ňou vykonali potrebné úpravy. Ako napr. funkcia dict.has_key(key) nie je podporovaná v 3.X, náhradou je key in dict. Ďalej socketserver nepodporuje posielanie obyčajných reťazcov, ale musia byť zakódované. Ďalej pôvodná implementácia nepovoľuje adresy zo súkromných sieti 10.0.0.0 a 192.168.0.0, táto podmienka bola odstránená.

Implantovali sme SIPCodeInjector.py, ktorý mení text kódov, ktoré si nastavujeme pri konfigurácií servera. Linphone je implementovaný tak, že spracováva iba kódy a vypíše text, ktorý má sám implementovaný pre 486 to je „<ciel> is busy“, teda nezobrazí upravený text kódu. Za to Zoiper ukáže upravený text.

Implementovali sme vlastný logger – myLogger.py, ktorý vypisuje registrácie, kedy bol, ktorý INVITE poslaný a odmietnutý alebo prijatý. Ak bol prijatý, tak kedy bol hovor položený. Príklad nášho výstupu je v example.log vyzerá nasledovne:

>> Logging

02/27/2022, 11:13:47 >> [ REGISTER: 231234@192.168.1.16 ]

02/27/2022, 11:14:04 >> [ REGISTER: 1234@192.168.1.16 ]

02/27/2022, 11:14:05 >> [ REGISTER: 1234@192.168.1.16 ]

02/27/2022, 11:14:05 >> [ REGISTER: 1234@192.168.1.16 ]

02/27/2022, 11:14:20 >> [ REGISTER: 1234@192.168.1.16 ]

02/27/2022, 11:14:26 >> wJ5LSnFtWm >> [ INVITE: 231234@192.168.1.16 >>> 1234@192.168.1.16 ]

02/27/2022, 11:14:31 >> wJ5LSnFtWm >> [ 200: hovor bol zodvihnuty: 231234@192.168.1.16 <<>> 1234@192.168.1.16 ]

02/27/2022, 11:15:03 >> wJ5LSnFtWm >> [ BYE: Hovor bol ukonceny: 1234@192.168.1.16 >> 231234@192.168.1.16 ]Posledné sme implementovali Wrapper.py, ktorý obaľuje všetky potrebné veci na spustenie servera do jedného súboru – sipfullproxy.py, SIPCodeInjector.py a myLogger.py. Obsahuje triedu s dvomi funkciami __init__(...) - na inicializáciu potrebných dát a funkcia start() na zapnutie servera.

Tento wrapper sa potom spúšťa cez main.py, kde sú umiestnené aj niektoré konfiguračné premenné ako port, adresa hosta a texty kódov. Program sa spustí pomocou príkazu py main.py v priečinku kde je súbor main.py.

Odkaz na git repozitár: https://github.com/RobJun/Ustredna

# Komunikácie

## Registrácia

V pcape registracia.pcapng sa pripojili 3 účty na server, pričom jeden poslal požiadavku na registráciu 2x za sebou.

Obrázok 1 Úspešná registrácia v Linphone

## Vytočenie hovoru a zvonenie

Vytočenie a zvonenie je v pcap-e vytocenie.pcap, kde je vidieť poslanie INVITE requestu serveru, ktorý prepošle INVITE cieľovému klientovi, ktorý pošle Trying a Ringing rámce, ktoré server pošle zdrojovému klientovi.

## Prijatie hovoru

Prijatie hovoru je v pcap súbore prijatieHovoru.pcapng. Súbor obsahuje 2 hovory – jeden medzi dvoma zariadeniami a serverom (obrázok 2.) a medzi serverom, na ktorom beží aj klient a iným klientom (obrázok 3.). Dôvod prečo používame dva hovory je, že keď server aj klient beží na rovnakom zariadení, tak ich server zlúči do jedného. Pri dvoch zariadeniach a servery zase nie je možné vidieť RTP komunikáciu.

Obrázok 2 prijatie hovoru 1.

Obrázok 3 Prijatie hovoru 2.

## Ukončenie hovoru

V pcap-e neprijateHovory.pcapng sa nachádzajú ukončenia hovorov, kde zdroj po zodvihnutí zruší hovor, cieľ po zodvihnutí zruší hovor, cieľ ukonči hovor pred zodvihnutím, ciel nezodvihne a zdroj zruší pred zodvihnutím.

Poznámka: Každá aplikácia má svoje vlastné špecifikácie a čo robia, napr. Zoiper pri zrušení hovoru pred zodvihnutím pošle kód 486, ale Linphone pošle 486, len vtedy, ak sa telefonát nezodvihne, ale ak sa zruší pošle kód 603.

## Presmerovanie

Presmerovanie je v presmerovanie.pcapng, kde  jedno zariadenie presmeruje hovor na iné zariadenie pomocou REFER požiadavky.

## Videohovor

Videohovor.pcapng obsahuje rámce sip komunikácie pri zapnutí videohovoru medzi klientami. Ako je vidieť, posielajú sa dva INVITE požiadavky s tým, že na začiatku klienti volajú pomocou audia a ďalší INVITE obsahuje dáta o audiu a aj o videu.

## Konferenčný telefón

Vykonané medzi 3 zariadeniami a serverom – pcap konferencia.pcapng. Zariadenia najprv volajú vo dvojici a keď tretie zariadenie zavolá druhému, tak druhé pozastaví telefonát s prvým a začne komunikovať s 3.. Potom druhé stlačí tlačidlo konferencie a iba odzastaví komunikáciu s prvým a zariadenia už komunikujú v konferenčnom režime.